ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С  ПУЛСОКСИМЕТЪР

Разопаковайте внимателно апарата.

Ако не са поставени батерии, то отворете задния капак и поставете батериите – 2бр.х1,5В ААА. Внимавайте със зъбчето за затваряне на капака, защото е чупливо!

Съблюдавайте отбелязаната полярност на батериите !

Внимание: Неправилното поставяня на батериите води до Повреда на апарата !

Включете апарата с Бутона до дисплея. Появява се надпис:”Oximeter”.

Пре всяко следващо натискане на Бутона, се завърта посоката на надписиите на Дисплея, така че да са удобни, както за пръстите на лявата, така е за дясната ръка. При модел “CMS50NA” това завъртане става автоматично, без натискане на бутона.

Внимание: При някой от моделите продължителното натискане на Бутона позволява влизането в МЕНЮТО за настройка на апарата. Там всяко натискане на Бутона премества звездичката * от ред на ред, а по-дългото му задържане  променя значението на съответния ред.

Внимание: Апарата се САМОИЗКЛЮЧВА, като се извади пръста за време над 5сек.

Отворете апарата с натискане с 2 пръста на противоположния на Бутона за включване край, както натискате щипка и в образувалия се отвор внимателно пъхнете Показалеца си до края на отвора.

Внимание: Силното пъхане на пръста може да счупи пантите на апарата и той да не може да прилегне към пръста !

На дисплея се появява следната информация:

Най-отгоре или най-отдолу в зависимост от модела се показва крива на пулсациите на кръвта  отразяваща еластичността на кръвоностите съдове.

SpO2: под този надпис се изписва стойността на Кислородното съдържание в кръвта.

Значението му се измерва в %. Нормално за здрав човек е от 95% до 99%.

BPM: Под този надпис се изписва Пулса на пациента. Нормално:от 60 до 80 удара в минута.

При стойности под 50 и над 120 трябва  да се потърси лекар.

Между SpO2 и BMP се показва Индикатор за състоянието на батериите, като ако са изтощени той става жълт.

Между числовите значения на Кислородното съдържание и Пулса се изписва премигваща стълбица в такт с Пулса на пациента.

Ползвайте Лентата за окачване и допълнителния калъф, за да работите удобно с апарата.